| `FFE1` | 数据通信服务 | 控制指令 |
| --- | --- | --- |
| `FFE4` | 设备状态及ADC值 | 数据上报 |

| `FFE1` | Command | Write+Read | 下发控制指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| `FFE4` | Status | Read + Notify | 数据上报 |

| 特征值UUID | 名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `FFE1` | Command | Write+Read | 下发控制指令 |
| Byte1 | IO1红灯光强 | Write+Read |  |
| Byte2 | IO1红外灯光强 | Write+Read |  |
| Byte3 | IO1紫外灯光强 | Write+Read |  |
| Byte4 | IO1暖黄灯光强 | Write+Read |  |
| Byte5 | IO1电流增益高字节 | Write+Read |  |
| Byte6 | IO1电流增益低字节 | Write+Read |  |
| Byte7 | IO2红灯光强 | Write+Read |  |
| Byte8 | IO2红外灯光强 | Write+Read |  |
| Byte9 | IO2紫外灯光强 | Write+Read |  |
| Byte10 | IO2暖黄灯光强 | Write+Read |  |
| Byte11 | IO2电流增益高字节 | Write+Read |  |
| Byte12 | IO2电流增益低字节 | Write+Read |  |
| Byte13 | IO3红灯光强 | Write+Read |  |
| Byte14 | IO3红外灯光强 | Write+Read |  |
| Byte15 | IO3紫外灯光强 | Write+Read |  |
| Byte16 | IO3暖黄灯光强 | Write+Read |  |
| Byte17 | IO3电流增益高字节 | Write+Read |  |
| Byte18 | IO3电流增益低字节 | Write+Read |  |
| Byte19 | IO4红灯光强 | Write+Read |  |
| Byte20 | IO4红外灯光强 | Write+Read |  |
| Byte21 | IO4紫外灯光强 | Write+Read |  |
| Byte22 | IO4暖黄灯光强 | Write+Read |  |
| Byte23 | IO4电流增益高字节 | Write+Read |  |
| Byte24 | IO4电流增益低字节 | Write+Read |  |
| Byte25 | IO5红灯光强 | Write+Read |  |
| Byte26 | IO5红外灯光强 | Write+Read |  |
| Byte27 | IO5紫外灯光强 | Write+Read |  |
| Byte28 | IO5暖黄灯光强 | Write+Read |  |
| Byte29 | IO5电流增益高字节 | Write+Read |  |
| Byte30 | IO5电流增益低字节 | Write+Read |  |
| Byte31 | 保持时间高字节 | Write+Read |  |
| Byte32 | 保持时间低字节 | Write+Read |  |
| Byte33 | 控制指令 | Write+Read | 检测模式和治疗模式 |
| Byte33 | 异或校验 | Write+Read |  |

Ps：0是IDLE，1是检测，2是治疗

上传的指令

| 特征值UUID | 名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `FFE4` | Command | Read + Notify | 上传的ADC值 |
| Byte1 | PD1低字节 | Read + Notify |  |
| Byte2 | PD1高字节 | Read + Notify |  |
| Byte3 | PD2低字节 | Read + Notify |  |
| Byte4 | PD2高字节 | Read + Notify |  |
| Byte5 | PD3低字节 | Read + Notify |  |
| Byte6 | PD3高字节 | Read + Notify |  |
| Byte7 | PD4低字节 | Read + Notify |  |
| Byte8 | PD4高字节 | Read + Notify |  |
| Byte9 | PD5低字节 | Read + Notify |  |
| Byte10 | PD5高字节 | Read + Notify |  |
| Byte11 | PD6低字节 | Read + Notify |  |
| Byte12 | PD6高字节 | Read + Notify |  |
| Byte13 | PD7低字节 | Read + Notify |  |
| Byte14 | PD7高字节 | Read + Notify |  |
| Byte15 | VBAT低字节 | Read + Notify |  |
| Byte16 | VBAT高字节 | Read + Notify |  |
| Byte17 | 贴合状态 | Read + Notify |  |
| Byte18 | 运行状态 | Read + Notify |  |
| Byte19 | 异或校验 | Read + Notify |  |

Ps：Byte17，未贴合是0，贴合是1，Byte18：0是IDLE，1是检测，2是治疗，FF是故障,上传的ADC值，0X0FFF表示最低光照